# Доклад

Использование протокола STP. Агрегирование каналов.

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Цель работы

Изучение принципов работы протокола STP (Spanning Tree Protocol) и технологий агрегирования каналов.

# 2	Задачи

- Рассмотреть теоретическую часть принципов работы протокола STP.

- Продемонстрировать работу протокола STP, включая RSTP и Portfast.

- Рассмотреть методы агрегирования каналов.

- Настроить агрегирование каналов на примере простейшей модели сети.

# 3	Протокол STP

STP (Spanning Tree Protocol) [1] — это протокол канального уровня, который предотвращает возникновение петель в Ethernet-сетях, автоматически блокируя избыточные соединения. Первая версия протокола, описанная в стандарте IEEE 802.1D, позже была дополнена улучшенными вариациями, такими как RSTP, MSTP, PVST и PVST+. Эти модификации отличаются скоростью работы, поддержкой VLAN и другими особенностями, но сохраняют общий принцип устранения петель.

Автором оригинального алгоритма STP считается Радия Перлман [2] (рис. 1), сыгравшая ключевую роль в развитии сетевых технологий. В 1990-х годах её разработка стала основой для стандарта IEEE 802.1D.

Рис. 1: Радья Джой Перлман

## 3.1	Проблема коммутационных петель

Основная задача STP — предотвращение петель в сетях с избыточными соединениями:

- При наличии нескольких путей между коммутаторами возникают бесконечные циклы передачи кадров;

- Это приводит к “захлебыванию” сети и полному отказу;

- Пример: при обрыве кабеля простое добавление резервного соединения создает петлю.

Сегодня поддержка STP или его аналогов присутствует практически во всех Ethernet-коммутаторах, за исключением самых простых моделей. Это касается как физического, так и виртуального сетевого оборудования.

## 3.2	Алгоритм действия STP

- Инициализация коммутаторов

При запуске сети каждый коммутатор изначально считает себя корневым мостом (root bridge).

- Обмен BPDU-пакетами

Коммутаторы начинают рассылать Hello BPDU (Bridge Protocol Data Units) через все свои порты с интервалом 2 секунды. Максимальное время ожидания ответа — 20 секунд.

- Выбор корневого моста

Если коммутатор получает BPDU с Bridge ID меньшим, чем его собственный, он перестаёт генерировать свои BPDU и начинает ретранслировать пакеты от более приоритетного моста. В итоге остаётся только один коммутатор, продолжающий отправку своих BPDU — он и становится корневым мостом.

- Определение пути к корневому мосту

Остальные коммутаторы ретранслируют BPDU от корневого моста, добавляя в них свой Bridge ID и увеличивая стоимость пути (path cost).

- Выбор назначенных портов (designated ports)

Для каждого сетевого сегмента, к которому подключено несколько портов, выбирается designated port — тот, через который BPDU от корневого моста поступают в данный сегмент с наименьшей стоимостью.

- Блокировка избыточных соединений

Все порты, кроме root port (ближайшего к корневому мосту) и designated port, переходят в заблокированное состояние, чтобы исключить петли.

- Поддержание стабильного состояния

Корневой мост продолжает отправлять Hello BPDU каждые 2 секунды, обеспечивая актуальность топологии сети.

Таким образом, STP автоматически строит беспетевую древовидную топологию, отключая избыточные соединения, но оставляя резервные пути на случай сбоев.

## 3.3	BPDU-кадры

Коммутаторы обмениваются BPDU (Bridge Protocol Data Unit) [3] для построения дерева:

- Содержат информацию о корневом коммутаторе, стоимости пути и идентификаторах;

- Отправляются каждые 2 секунды (Hello Time);

- При изменениях топологии запускается процесс перестроения дерева.

Рис. 2: Кадр BPDU

Проанализируем кадр подробнее:

- Заголовок Ethernet 802.3

- Preamble & SFD: Синхронизация (7 байт 10101010 + 1 байт S);

- MAC-адреса:

  - Destination MAC: 0180.C200.0000 (мультикаст для STP);

  - Source MAC: 0090.2105.1801 (адрес отправителя).

- Length/Type: 0x3 (длина данных);

- FCS (Frame Check Sequence): 0x0 (контрольная сумма).

- LLC (Logical Link Control)

- DSAP/SSAP: 0x42 (значения для STP);

- Control Bit: 3 (управляющий флаг).

- STP BPDU Структура

- Protocol ID: 0 (идентификатор STP);

- Version: 0 (STP, не RSTP/MSTP);

- Message Type: 0 (Configuration BPDU).

: Флаги BPDU {#tbl:BPDU} | Бит | Обозначение | Описание | |—–|————-|———-| | T | Topology Change | Флаг изменения топологии | | P | Proposal | Используется в RSTP для быстрого перехода | | L | Learning | Порт в состоянии обучения | | F | Forwarding | Порт пересылает данные | | A | Agreement | Подтверждение в RSTP | | T | TCA (Topology Change Ack) | Подтверждение уведомления о изменении |

- Идентификаторы

- Root ID: 32769 / 0040.0826.E758 (приоритет + MAC корневого моста);

- Root Path Cost: 0 (стоимость пути до корня; 0 означает, что это сам корень);

- Bridge ID: 32769 / 0040.0826.E758 (идентификатор текущего коммутатора);

- Port ID: 32769 (приоритет порта + номер).

- Таймеры

- Message Age: 0 (время с момента генерации BPDU);

- Max Age: 20 сек (максимальное время жизни BPDU);

- Hello Time: 2 сек (интервал отправки BPDU);

- Forward Delay: 15 сек (задержка перед переходом порта в Forwarding).

В качестве вывода можно подчеркнуть:

- BPDU отправлен корневым мостом (Root Path Cost = 0, Root ID = Bridge ID).

- Используется классический STP (не RSTP/MSTP), так как Version = 0.

- Таймеры стандартные:

  - BPDU рассылаются каждые 2 секунды;

  - Максимальное время ожидания — 20 секунд;

  - Задержка перехода порта в активное состояние — 15 секунд.

- MAC-адреса указывают на мультикастовый STP-трафик (0180.C200.0000).

Примечание: Если Bridge ID совпадает с Root ID, это означает, что коммутатор, отправивший BPDU, является корневым мостом в сети.

## 3.4	Разновидности STP

- CST (Classic STP) — одно дерево для всей сети;

- PVST+ (Per-VLAN STP) — отдельное дерево для каждого VLAN (используется в Cisco);

- RSTP (Rapid STP) — ускоренная версия с временем сходимости 1-2 секунды;

- MSTP (Multiple STP) — объединение нескольких VLAN в одно дерево.

## 3.5	Изучение принципов работы STP

Рассмотрим простейший пример тоопологии сети, демонстрирующей работу STP [4] (рис. 3):

- Два коммутатора (Switch0 и Switch1) соединены двумя линками (избыточное соединение)

- STP автоматически определяет топологию и блокирует один порт для предотвращения петель

Рис. 3: Топология сети

Зайдем на первый коммутатор и посмотрим настройки STP (рис. 4):

Рис. 4: Настройки STP на sw-omabakumova-1

На иллюстрации, демонстрирующей настройки STP первого коммутатора выделена строка, обозначающая, что данный коммутатор является рутовым Также все порты находятся в режиме передачи.

Аналогичным образом посмотрим нулевой коммутатор (рис. 5):

Рис. 5: Настройки STP на sw-omabakumova-0

Этот коммутатор не является корневым. Роутер-порт назначен на интерфейс Fa0/2, в то время как Fa0/3 находится в режиме ожидания.

Далее рассмотрим ситуацию, когда интерфейс Fa0/2 перестает работать. Для наглядности отключим его вручную. Переходим в конфигурацию первого коммутатора (рис. 6):

Рис. 6: Падение интерфейса

Отмечаем, что пропал линк (рис. 7):

Рис. 7: Отстутствие линка

Зайдем на нулевой коммутатор и посмотрим, что там произошло (рис. 8):

Рис. 8: Порт обучается

После отключения порта Fa0/2, порт Fa0/3 оказывается в состоянии обучения.Через 20 секунд(как и заявлено), порт перешел в состояние передачи и линк поднялся снова. (рис. 9):

Рис. 9: В состоянии передачи

После поднятия порта Fa0/2, все вернулось к своему исходному виду (рис. 10):

Рис. 10: Все вернулось к тому, что было

## 3.6	Настройка RSTP

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) [5], также известный как IEEE 802.1w, представляет собой усовершенствованную версию классического STP (Spanning Tree Protocol). Основное отличие заключается в значительно более высокой скорости сходимости сети — переход на резервные пути занимает доли секунды, что минимизирует потерю данных. В большинстве случаев при переключении теряется всего один пакет, что делает этот протокол гораздо эффективнее в современных сетях с высокими требованиями к отказоустойчивости.

Также он достаточно просто и быстро включается (рис. 11):

Рис. 11: Включение RSTP на sq-omabakumova-1

Аналогичным образом включив на другом коммутаторе, проверим скорость обучения и вхждения в состояние передачи на нулевом коммутаторе (рис. 12):

Рис. 12: Отключение порта Fa0/2

Рис. 13: Включение порта Fa0/2

Как можно заметить достаточно было одной секунды для того, чтобы порт Fa0/3 вошел в состояние передачи,аналогично и при поднятии порта Fa0/2. Разница во времени ощутима, но при тестировании не видна. RSTP гораздо быстрее классического STP.

## 3.7	Portfast

В стандартной работе STP предусмотрены меры предосторожности, когда коммутатор перед активацией порта последовательно проходит состояния:

- Блокировки (Blocking);

- Прослушивания (Listening);

- Обучения (Learning);

- Передачи (Forwarding).

Этот процесс занимает около 30 секунд (2 интервала Forward Delay по 15 секунд), что обеспечивает безопасность сети, но может создавать неоправданные задержки в определенных сценариях. Для портов, подключенных к конечным устройствам (компьютерам, IP-телефонам, принтерам), где гарантированно не возникнет сетевых петель, существует функция PortFast. PortFast является функцией протокола spanning-tree, которая переводит порт в состояние пересылки сразу после его включения. Эту функцию рекомендуется использовать при подключении узлов, чтобы они могли начать обмен данными по сети VLAN немедленно, не дожидаясь протокола spanning-tree. Ее особенности:

- Мгновенный переход в Forwarding:

- Порт сразу переходит в рабочее состояние;

- Исключаются этапы Listening и Learning;

- Время подключения сокращается до 1-2 секунд.

- Безопасность реализации:

- Автоматически продолжает участвовать в STP;

- При обнаружении BPDU (признак подключения коммутатора) автоматически отключает PortFast;

- Предотвращает случайное создание петель.

Проведем настройку Portfast на нулевом коммутаторе, выбрав Fa0/4 в качестве интерфейса для настройки (рис. 14):

Рис. 14: Настройка Portfast

Удостоверимся в том, что настройка была проведена успешно с помощью команды sh ru (рис. 15):

Рис. 15: Результат настройки Portfast на Fa0/4

При активации порта он немедленно переходит в состояние Forwarding, однако система выдает предупреждение: данный порт должен использоваться исключительно для подключения конечного устройства (например, компьютера или сервера). Если к нему подсоединить другой коммутатор или сетевое оборудование, возникает риск образования петли, что может нарушить стабильность работы сети. Теперь добавим еще одно оконечное устройство в рабочую область (рис. 16):

Рис. 16: Быстрое подключение нового оконечного устройства

Как видим, порт сразу перешел в состояние Forwarding, пропустив стандартные этапы STP (Listening, Learning). Однако важно помнить: такая настройка допустима только для edge-портов, подключенных к конечным устройствам (ПК, серверам, IP-телефонам). Если же к этому порту ошибочно подключить коммутатор, хаб или другое сетевое оборудование, может возникнуть кольцевая топология (broadcast-шторм), что приведет к нарушению работы сети. Поэтому необходимо использовать эту функцию осмотрительно и только там, где полностью контролируем подключения.

# 4	Агрегирование каналов

Etherchannel — это технология, позволяющая объединять (агрегировать) несколько физических проводов (каналов, портов) в единый логический интерфейс. Как правило, это используется для повышения отказоустойчивости и увеличения пропускной способности канала. Обычно, для соединения критически важных узлов (коммутатор-коммутатор, коммутатор-сервер и др.). Само слово Etherchannel введено компанией Cisco и все, что связано с агрегированием, она включает в него. Другие вендоры агрегирование называют по-разному. Huawei называет это Link Aggregation, D-Link называет LAG и так далее.

Проблемы без агрегирования:

- Избыточные линки без агрегирования приводят к петлям в сети;

- STP (Spanning Tree Protocol) блокирует лишние линки, оставляя только один активный → нет увеличения пропускной способности.

Виды агрегирования [6] в Cisco:

- LACP (IEEE 802.3ad) – открытый стандарт:

- Режимы: active (всегда отправляет LACP-сообщения) и passive (отвечает, но не инициирует).

- Условия работы:

  - Оба в active или один active + один passive.

- PAgP (Cisco proprietary) – проприетарный протокол:

- Режимы: desirable (активно пытается установить соединение) и auto (пассивно ждет запроса).

- Ручное агрегирование (on) – без протоколов, требует идентичных настроек портов.

## 4.1	LACP

Link Aggregation Control Protocol (LACP) — протокол, предназначенный для объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet. Агрегированные каналы LACP используются как для повышения пропускной способности, так и повышения отказоустойчивости.

Для работы протокола LACP (Link Aggregation Control Protocol) необходимо настроить интерфейсы в один из двух режимов: active или passive.

- Active — интерфейс сразу начинает отправлять LACP-сообщения, активируя агрегирование каналов.

- Passive — интерфейс работает в пассивном режиме и активирует LACP только при получении соответствующих сообщений от соседнего устройства.

Чтобы агрегирование заработало, требуется следующая совместимость режимов.

Таблица 1: Совместимость режимов LACP

| Режим устройства 1 | Режим устройства 2 | Работает LACP? |
| --- | --- | --- |
| Active | Active | Да |
| Active | Passive | Да |
| Passive | Passive | Нет |

Таким образом, для гарантированной работы LACP хотя бы одно из устройств должно находиться в режиме active. Если оба устройства в passive, агрегирование не активируется.

### 4.1.1	Настройка LACP

Проведем агрегирование каналов на простейшем примере.Зайдем на нулевой коммутатор и проведем настройку с интерфейсами для начала там (рис. 17):

Рис. 17: Настройка агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-0

Рис. 18: Проверка настройки агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-0

Зайдем на следующий коммутатор и проведем настройку (рис. 19):

Рис. 19: Настройка агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-1

Рис. 20: Проверка настройки агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-1

Посмотрим на то, согласовался ли канал (рис. 21):

Рис. 21: Вывод “show etherchannel summary”

Здесь видно группу port-channel, используемый протокол, интерфейсы и их состояние. В данном случае параметр SU говорит о том, что выполнено агрегирование второго уровня и то, что этот интерфейс используется. А параметр P указывает, что интерфейсы в состоянии port-channel. Проверим и на нулевом коммутаторе (рис. 22):

Рис. 22: Вывод “show etherchannel port-channel”

Видим, что есть такой port-channel и в нем присутствуют оба интерфейса.

В итоге можно отметить, что все линки зеленые и активные → STP на них не срабатывает (рис. 23):

Рис. 23: Все линки активны

## 4.2	PAgP

PAgP — это проприетарный протокол агрегации каналов, разработанный Cisco, и применяется преимущественно в сетях с оборудованием этого производителя. В гетерогенных средах (с оборудованием разных вендоров) чаще используют LACP, так как он является стандартным (IEEE 802.3ad).

Режимы работы PAgP:

- Desirable — активно отправляет PAgP-сообщения, пытаясь установить агрегированное соединение.

- Auto — работает пассивно и активирует PAgP только при получении соответствующих сообщений от соседнего устройства.

Таблица 2: Совместимость режимов PAgP

| Режим устройства 1 | Режим устройства 2 | Работает PAgP? |
| --- | --- | --- |
| Desirable | Desirable | Да |
| Desirable | Auto | Да |
| Auto | Auto | Нет |

### 4.2.1	Настройка PAgP

Перейдем к реализации простейшего примера настройки PAgP.Зайдем на нулевой коммутатор и начнем настройку PAgP с него (рис. 24):

Рис. 24: Настройка агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-0

Рис. 25: Проверка настройки агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-0

Перейдем ко первому коммутатору (рис. 26):

Рис. 26: Настройка агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-1

Рис. 27: Проверка настройки агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-1

Помним о выключенных интерфейсах на коммутаторе, поэтому возвращаемся на нулевой и включаем их (рис. 28):

Рис. 28: Включение интерфейсов на sw-omabakumova-0

Все поднято, теперь посмотрим в целом результаты настройки на обоих коммутаторах (рис. 29):

Рис. 29: Вывод “show etherchannel summary” на sw-omabakumova-0

Рис. 30: Вывод “show etherchannel summary” на sw-omabakumova-1

## 4.3	Ручное агрегирование

Ручное агрегирование — это метод объединения нескольких физических интерфейсов в один логический канал без использования протоколов динамического согласования (таких как LACP или PAgP). Все настройки задаются администратором вручную на каждом устройстве.

Особенности:

- Отсутствие автоматической проверки — нет механизмов контроля состояния канала и согласования параметров между устройствами;

- Требуется идентичность настроек — скорость, дуплекс, VLAN и другие параметры интерфейсов должны совпадать на обоих концах соединения;

- Минимальная совместимость — работает только при явном указании режима агрегирования на обоих устройствах.

Совместимость режимов {#tbl:Static Link Aggregation}

| Режим устройства 1 | Режим устройства 2 | Работает агрегирование? |
| --- | --- | --- |
| On (Включено) | On (Включено) | Да |
| Любой другой режим | Любой другой режим | Нет |

### 4.3.1	Настройка ручного агрегирования

Перейдем к настройке ручного агрегирования [7].Аналогично заходим на нулевой коммутатор для начала (рис. 31):

Рис. 31: Настройка ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-0

Рис. 32: Проверка настройки ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-0

Аналогичную настройку проведем на первом коммутаторе (рис. 33):

Рис. 33: Настройка ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-1

Рис. 34: Проверка настройки ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-1

При ручном агрегировании в поле протокола указывается “-”, что означает отсутствие каких-либо дополнительных протоколов согласования (LACP/PAgP). Все настройки задаются администратором вручную.

Все методы агрегирования действительно отличаются лишь небольшими нюансами в настройке. Выбор конкретного способа зависит от требований к надежности и возможностей сетевого оборудования.

# 5	Выводы

Были изучены принципы работы протокола STP (Spanning Tree Protocol) и технологий агрегирования каналов.

# Список литературы

1. 	The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/STP.

2. 	The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Radia_Perlman.

3. 	Waging Simple Wars [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/BPDU.

4. 	Habr [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/articles/321132/.

5. 	The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/RSTP.

6. 	Habr [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/articles/334778/.

7. 	Кулябов Д.С., Королькова А.В. Администрирование локальных систем: лабораторные работы. М.: Российский университет дружбы народов, 2017. 119 с.