# Лабораторная работа № 6. Статическая маршрутизация VLAN

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

# 2	Задание

- Добавить в локальную сеть маршрутизатор, провести его первоначальную настройку.

- Настроить статическую маршрутизацию VLAN.

- При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

# 3	Выполнение лабораторной работы

В логической области проекта разместить маршрутизатор Cisco 2811, подключить его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 в соответствии с таблицей портов (табл. 1)(рис. 1):

Таблица 1: Таблица портов

| Устройство | Порт | Примечание | Access VLAN | Trunk VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msk-donskaya-omabakumova-gw-1 | f0/1 | UpLink |  |  |
|  | f0/0 | msk-donskaya-sw-1 |  | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-omabakumova-sw-1 | f0/24 | msk-donskaya-gw-1 |  | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
|  | g0/1 | msk-donskaya-sw-2 |  | 2, 3 |
|  | g0/2 | msk-donskaya-sw-4 |  | 2, 101, 102, 103, 104 |
|  | g0/1 | msk-pavlovskaya-sw-1 |  | 2, 101, 104 |
| msk-donskaya-omabakumova-sw-2 | g0/1 | msk-donskaya-sw-1 |  | 2, 3 |
|  | g0/2 | msk-donskaya-sw-3 |  | 2, 3 |
|  | f0/1 | Web-server | 3 |  |
|  | f0/2 | File-server | 3 |  |
| msk-donskaya-omabakumova-sw-3 | g0/1 | msk-donskaya-sw-2 |  | 2, 3 |
|  | f0/1 | Mail-server | 3 |  |
|  | f0/2 | Dns-server | 3 |  |
| msk-donskaya-omabakumova-sw-4 | g0/1 | msk-donskaya-sw-1 |  | 2, 101, 102, 103, 104 |
|  | f0/1–f0/5 | dk | 101 |  |
|  | f0/6–f0/10 | departments | 102 |  |
|  | f0/11–f0/15 | adm | 103 |  |
|  | f0/16–f0/24 | other | 104 |  |
| msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1 | f0/24 | msk-donskaya-sw-1 |  | 2, 101, 104 |
|  | f0/1–f0/15 | dk | 101 |  |
|  | f0/20 | other | 104 |  |

Рис. 1: Размещение маршрутизатора

Проведем первоначальную настройку маршрутизатора, сконфигурировав маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли, настроим удалённое подключение к нему по ssh (рис. 2):

Рис. 2: Первоначальная настройка маршрутизатора

Рис. 3: Первоначальная настройка маршрутизатора

Настроим порт 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 как trunk-порт (рис. 4):

Рис. 4: Настройка порта 24

На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-omabakumova-gw-1 настроим виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов (табл. 1) зададим соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах (рис. 5):

Рис. 5: Конфигурация VLAN-интерфейсов маршрутизатора

Рис. 6: Конфигурация VLAN-интерфейсов маршрутизатора

Теперь проверим доступность оконечных устройств из разных VLAN (рис. 7):

Рис. 7: Вывод информации о оконечном устройстве

Рис. 8: Проверка доступности с помощью ping

Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучим процесс передвижения пакета ICMP по сети (рис. 9):

Рис. 9: Передвижение пакетов по сети

остановив симуляцию,мы можем рассмотреть поподробнее пакет типа ICMP,взглянув на информацию о PDU (рис. 10):

Рис. 10: Информация о PDU

# 4	Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

IEEE 802.1Q — это стандарт, разработанный для управления виртуальными локальными сетями (VLAN) в Ethernet-сетях. Он определяет метод тегирования Ethernet-кадров, позволяя разделять трафик на разные виртуальные сети в рамках одной физической сети. Это позволяет улучшить безопасность и управляемость сети, а также оптимизировать использование ресурсов. Стандарт 802.1Q добавляет специальный тег к кадрам Ethernet, который содержит информацию о VLAN, к которой принадлежит кадр. Это позволяет коммутаторам правильно маршрутизировать трафик и обеспечивать изоляцию между различными VLAN.

- Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Формат кадра IEEE 802.1Q включает несколько ключевых компонентов. Сначала идет Ethernet-заголовок, который содержит стандартные поля, такие как MAC-адреса источника и назначения, а также тип/длину кадра. Затем вставляется тег VLAN, который состоит из 4 байт. Он включает TPID (Tag Protocol Identifier) — 2 байта, устанавливаемый в значение 0x8100, что указывает на наличие тега VLAN. Далее идет TCI (Tag Control Information) — 2 байта, содержащие Priority Code Point (PCP) для приоритизации трафика, Drop Eligible Indicator (DEI), указывающий на возможность отбрасывания кадра при перегрузке, и VLAN Identifier (VID), определяющий идентификатор VLAN (от 0 до 4095). После этого следует поле данных, содержащее полезную нагрузку, и контрольная сумма для проверки целостности кадра. Таким образом, формат кадра IEEE 802.1Q позволяет эффективно обрабатывать и маршрутизировать трафик в соответствии с заданной виртуальной локальной сетью.

# 5	Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я приобрела настраивания статической маршрутизации VLAN в сети.